ＰＲＴＲ法指定化学物質に係る自主管理マニュアル

～～　造船業（船舶修理）編　～～

（平成　年　月　日）

このマニュアルは，特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第86号。以下「法」という。）に定める第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質（以下「指定化学物質」という。）の管理に係る措置を定めるものとする。

第１　指定化学物質等の管理の方法に関する事項

１　化学物質の管理の体系化

- 化学物質管理の方針

船舶による物流は現代の社会生活を支えるものである一方，環境保全も社会生活の生命線であるとの基本的認識のもと，地域社会に貢献し，地域社会と共存する視点から，塗料等に含まれる化学物質の環境への無用な排出を極力削減するよう努める。

そのために，関係法令を遵守し，可能な新規技術を積極的に導入するとともに，管理の状況に関する地域住民の理解を深めるように努める。

- 管理計画の策定

指定化学物質の管理の改善を図るための行動に係る具体的目標を設定し，これを達成する時期及び具体的方策を定めた管理計画を，取締役会の承認のもと別途定める。

- 管理計画の実施

ア　組織体制の整備

管理計画を着実に推進するため，本社に化学物質管理推進室を設置する。

化学物質管理推進室に，室長，化学物質管理責任者及び化学物質管理推進員を置き，その構成員及び職務は次表のとおりとする。

| 職 名 | 構成員（例） | 主 な 職 務 |
| --- | --- | --- |
| 化学物質管理推進室長 | 専務取締役 | ・管理計画の実施の統括 |
| 化学物質管理責任者 | 各事業部長 各工場長 | ・各部・工場における管理計画の実施 |
| 化学物質管理推進員 | 事業部内各課長 工場内各課長 | ・各課における管理計画の実施 ・化学物質管理責任者の指示による作業 |

イ　作業要領の策定

化学物質管理推進室長は，管理計画を実施するために必要な，指定化学物質等の管理に係る具体的な措置の内容を定めた作業要領を策定する。

ウ　教育，訓練の実施

化学物質管理推進室長は，指定化学物質等を取り扱い，又は排出する工程に従事する者及び管理部門の従事者等に対して，次の教育・訓練を継続的に実施する。

①　化学物質管理の方針，管理計画及び作業要領の周知徹底

②　化学物質の漏出，火災，爆発等から環境を保全するために必要な訓練

エ　他の事業者との連携

収集・整備した指定化学物質に関するデータ等について，他の事業者から問合せ等があった場合は，適切な情報の提供等を行うよう努める。

- 管理の状況の評価及び方針等の見直し

化学物質管理室長は，次の事項について取りまとめるとともに，評価を行い，その結果を管理計画，作業要領等に反映させること等継続的な見直しに努めなければならない。

ア　管理計画に定められた目標の達成状況

イ　管理計画に定められた方策の実施状況

ウ　住民からの苦情・要望の受理及び対応状況

２　情報の収集，整理等

- 指定化学物質等の取扱量等の把握

化学物質管理推進員は，各事業所における第一種指定化学物質の取扱量，排出量及び移動量を把握し，毎月1回10日までに次の事項を化学物質管理推進室に報告する。

①前月の取扱量，排出量及び移動量

②指定化学物質等を取り扱う施設及び設備の設置及び運転の状況

化学物質管理推進室長は，指定化学物質等の管理の改善に資するため，各事業所から報告のあった指定化学物質等の取扱量等（製造量，使用量，貯蔵・保管量等）並びに指定化学物質等を取り扱う施設及び設備の設置，運転等の状況を整理する。

- 指定化学物質等及び管理技術等に関する情報の収集

化学物質管理推進員は，次の事項に関する情報の収集に努めるとともに，それら情報を利用することにより，必要な管理対策を実施する。

①メーカーから提供される情報

②利用可能な文献

③自ら取り扱う指定化学物質等の性状及び取扱い方法

④自ら取り扱う指定化学物質等管理の改善のための技術及び手法

３　管理対策の実施

当社で取り扱う指定化学物質について，上記２により把握又は収集した次の情報を勘案しつつ管理対策を実施する。

①有害性

②物理的化学的性状

③排出量

④排出ガス及び排出水中の濃度等

- 設備点検等の実施

ア　化学物質管理推進員は，指定化学物質等を取り扱う施設及び設備の損傷，腐食による指定化学物質の漏洩の有無等について日常点検及び定期点検を実施し，その結果異常が認められた場合には，速やかに補修その他の必要な措置を講ずる。

イ　化学物質管理推進員は，点検結果及び異常時の措置状況についての記録を○年間保管しなければならない。

- 指定化学物質を含有する廃棄物の管理

化学物質推進員は，指定化学物質を含有する廃棄物の発生抑制等に努めるとともに，廃棄物が運搬されるまでの間は，事業所内において適正に保管すること。

また、当該廃棄物の処理を委託する場合にあっては、必要な情報を委託業者に提供する等法に定める手続きをとること。

- 主たる工程に応じた取扱上の対策の実施

化学物質管理推進室長は，次に示す主たる工程ごとの対応事項に留意しつつ，事業所における取扱い工程を見直し，指定化学物質の排出の抑制に必要な対策を管理計画に規定するよう努める。

ア　貯蔵（入出荷，移送，分配を含む。）工程

指定化学物質を含む燃料，原材料，製品等の貯蔵，移送又は分配を行う場合は，貯蔵施設受払い口の開放放置の防止等により，貯蔵施設や移送設備等からの漏洩，飛散，揮発等を抑制する。

イ　塗装工程

指定化学物質を含む溶剤，顔料等からの揮発又は飛散による排出を抑制するため，設備の密閉構造化，乾燥装置の適切な温度管理，排ガス処理装置又は排水処理装置の設置等を行う。

第２　指定化学物質等の使用の合理化に関する事項

化学物質管理推進室長は，次に示す対応事項に留意しつつ，実態に即した措置を講じることにより，指定化学物質等の使用の合理化を図る。

ア　製品等の歩留まりの向上

工程改善等により指定化学物質を使用する原材料又は製品の歩留まりの向上を図ることで指定化学物質使用の合理化を図る。

イ　代替物質又は代替技術の導入

指定化学物質を含まない代替物質への変更や，化学物質を使用しない物理的手法（代替技術）の導入を図る。

ウ　回収及び再利用の促進

適切な構造及び処理能力を有する回収設備の設置等を講ずる。

第３　住民の理解の増進に関する事項

- 体制の整備

指定化学物質等の管理活動に対する住民の理解を深めることを目的に，必要な情報を適切に提供する等住民等との渉外業務に当らせるため，本社に渉外係を設置する。

- 情報の提供等

化学物質管理推進室長は，第一種指定化学物質の排出状況を含め，事業活動の内容，指定化学物質等の事業所内における管理の状況等に関し，報告書の作成及び配布，説明会の実施等による事業所周辺の住民等への情報の提供等に努めることにより，住民の理解の増進を図る。

- 住民の理解の増進のための人材の育成

化学物質管理推進室長は，指定化学物質等を取り扱う従業員に対して，次の視点から研修会を開催する等教育及び訓練を実施する。

- 指定化学物質等の管理の状況等に関する住民の理解を深めることの必要性

- 住民への情報の提供，住民の意識の理解等を円滑に行うための手法

第４　指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の活用に関する事項

- 体制の整備等

化学物質管理推進室長は，法第14条に基づき提供される指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報（MSDS）の効率的な活用を図るため，化学物質管理推進室にデータベースを整備する等適切な情報提供手段を講ずる。

なお，このデータベースの使用方法等については，当該指定化学物質等を取り扱う全ての関係者に対し周知徹底を図る。

- 情報の活用

化学物質管理推進室長は，事業所からの指定化学物質の排出状況の把握その他第１から第３までに規定する事項の適切な実施を図るため，指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を十分に活用する。

第５　事故対策

１　未然防止対策

(1) 消防法の遵守

塗装工程に使用する溶剤は消防法で危険物に該当するために、消防法第１４条の２の規定に基づく予防規定を遵守すること。

(2) 情報の収集・整備

化学物質管理責任者は，事故事例を収集・分析（発生原因，被害等）し，データベースに整備するとともに，従業員への教育・訓練に活用する。

２　事故発生時の緊急対策

(1) 万一事故が発生した場合は，事故の程度に応じて，次の優先順位で適切な措置を迅速に講じる。

①事故の拡大防止

②住民への危害防止

③環境影響の削減

(2) 化学物質管理推進室長は，事故発生時の具体的な対応手順を定めた化学物質事故対策要領を定め，全従業員に周知する。

(3) 化学物質管理責任者は，年1回以上事故想定訓練を各事業所において実施する。

３　事故に対する恒久対策

(1) 事故の緊急対策が完了した後は，各事業所において事故の原因や緊急対策への対応状況を整理・評価し，必要な恒久対策を講じるとともに，化学物質管理責任者に報告する。

(2) 恒久対策は，速やかに実施することとし，実施までに長期間を要するものは管理計画に措置計画等を規定する。

○○株式会社化学物質管理計画（例）

（平成　年　月　日）

第１　管理目標

当社の事業活動に伴い排出する次の化学物質の排出量について，平成□年から平成○年までの△年間に，次のとおり削減する。

| 指定化学物質名 | 排出先 | 排 出 量 |  | 削減率(1-b/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平成□年度(a) | 平成○年度(b) |  |
| トルエン | 大気 | 2,000kg | 1,000kg | 50% |
| キシレン | 大気 | 1,000kg | 600kg | 40% |
|  | 埋立処分 | 200kg | 100kg | 50% |
| エチルベンゼン | 大気 | 1,000kg | 600kg | 40% |

(注) 削減目標は，排出量又は排出量の対売上高指数（排出量／売上高）のいずれかを選択して設定する。

第２　実施方策

管理目標を達成するために，次の施策を行う。

| 実 施 方 策 |  | 平成□年度 | 平成 年度 | 平成 年度 | 平成○年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 環境への排出抑制措置 | 作業手順の標準化 |  |  |  |  |
|  | 塗着効率向上技術の導入 |  |  |  |  |
|  | 低VOC塗料への転換 |  |  |  |  |
| 使用の合理化措置 | 塗料濃縮回収装置の設置 |  |  |  |  |
| 従業員教育 | 法令に関する教育 |  |  |  |  |
|  | 技術に関する教育・訓練 |  |  |  |  |
| 情報収集・整備 | 指定科学物質の性状等に関する情報収集 |  |  |  |  |
|  | データベース構築 |  |  |  |  |
| 施設の保守点検 | 日常点検及び定期点検の実施 |  |  |  |  |

化学物質の適正管理に係る作業要領に盛り込むべき事項

（平成○年○月○日）

| 工程 | 作 業 要 領 |
| --- | --- |
| 搬入 搬出 | - 車両上での容器の転倒，落下防止のため，必要な措置を講ずること。 - 容器は，○ｍ以上の高さに積み上げないようにすること。 - （その他：化学物質の登録，購入量及び在庫量の管理方法） |
| 保管 | ・保管場所は，常に整理整頓する。 ・（その他：貯蔵量の限度，貯蔵場所及び方法） |
| 塗装 | - 塗料の飛散を少なくし，塗着効率を上げるため，風の強いときは，風防などの対策を講ずる。 |
| 作業終了時 | ・塗料の廃缶は，及び残塗料は一定の場所に集積する。 |
| 廃棄物の管理 | ・残留塗料，塗料カス，洗浄シンナー，使用済みウエス，廃活性炭等は，それぞれ所定の蓋付き容器により保管し，数量を管理した上で産廃として処分する。 ・集塵機のダストは○日に１度専用の容器に入れて管理し，産廃として処分する。 |

化学物質事故対策要領

（平成○年○月○日決定）

１　指揮命令系統及び連絡体制

(1) 社内の指揮命令及び連絡体制

次により，直ちに工場長へ連絡し，指揮を受ける。

連絡　　　　　　　連絡　　　　　　　連絡

工場長　　　事業部門の長　　　現場責任者　　　現場担当者

命令　　　　　　　命令　　　　　　　命令

(2) 関係機関への通報体制

工場長又は事業部門の長は，事故の態様，周辺の状況，影響のおそれの程度等をもとに判断した上で，適切な通報を行う。

事業部門の長

○消防署(Tel　　　　)

△△課

○警察署(Tel　　　　)

△△課

本社(Tel　　　　　　)

△△課

○海上保安部(Tel　　)

△△課

○保健所(Tel　　　　)

△△課

○市町村(Tel　　　　)

△△課

周辺住民の避難が必要な場合

○町内会(Tel　　　　)

△△△△宅

○町内

(広報車)

２　事故発生時の措置

各事故発生時における

・設備の損傷状況や指定化学物質の漏出状況の確認

・漏出時の回収方法，回収資機材の設置場所及び使用方法

等を規定する。

(1) 応急措置

ア　地震発生時

イ　火災発生時

ウ　流出事故発生時

(2) 拡大防止対策

ア　施設の運転停止箇所

イ　停止手段

ウ　指定化学物質の移動（抜き取り等）

(3) 情報収集