事業場外の保管届出に係る届出事項一覧

| 届出内容 |  | 届出事項 | 様式 | 部数 | 添付書類（１部） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管届 | 通常 | １ 氏名又は名称及び住所，法人にあってはその代表者の氏名 ２ 保管場所に関する次の事項 (1)所在地 (2)面積 (3)保管する産業廃棄物の種類 (4)積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限 (5)屋外で容器を用いずに行う保管の有無（保管を行う場合にあっては，保管する産業廃棄物の高さの上限） ３ 保管の開始年月日 | 第２号の４ 又は 第２号の10 | ２部 | １ 保管場所の平面図及び付近の見取図 ※保管場所全体と廃棄物を保管する場所を具体的に示したもの（別紙参照） ２ 届出をしようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類 ※他者から保管場所を賃借する場合には，賃借に係る契約書の写し等の使用権原を有することを証する書類 ３ 届出書に記載した保管上限の量が分かる図面（別紙参照）及び計算書 |
|  | 非常災害時 | 同上 | 同上 | ２部 | 事前届出の添付書類に加え，次の書類を追加 ４ 非常災害時に応急措置として保管した理由 |
| 変更届 |  | １ 氏名又は名称及び住所，法人にあってはその代表者の氏名 ２ 変更の内容 ３ 変更の理由 ４ 変更予定年月日 | 第２号の５ 又は 第２号の11 | ２部 | 事前届出の１～３の添付書類の変更に係るもの |
| 廃止届 |  | １ 保管場所の所在地 ２ 廃止の理由 ３ 廃止年月日 | 第２号の６ 又は 第２号の12 | ２部 |  |
| 添付書類の提出は1部である。 保管上限は，規則第１条の６の規定により勾配などを考慮して算出した高さの上限を記載する。 【参考】 １ 事前届出（法第12条第3項，法12条の2第3項） 届出対象となる保管を行う場合，事前に提出する届出 ２ 事後届出（法第12条第4項，法12条の2第4項） 非常災害時等に，届出対象となる保管を行った場合の事後届出（保管を行った日から14日以内に届出） ３ 変更届 届出書の記載事項を変更する場合，事前に提出する届出 ４ 廃止届 保管を廃止したときに，廃止した日から30日以内に提出する届出 |  |  |  |  |  |

事業場外の保管場所平面図（記載例）

囲い　高さ２ｍ

40ｍ

掲示板

廃棄物保管場所

保管する廃棄物：がれき類

面積：３００ｍ2

最大積上げ高さ：○ｍ

仕切り　１ｍ

掲示板

コンクリート壁

高さ　２ｍ

幅　　30cm

廃棄物保管場所

保管する廃棄物

廃プラスチック類

面積：２２５ｍ2

最大積上げ高さ：○ｍ

45ｍ

15ｍ

20ｍ

15ｍ

15ｍ

10ｍ

床面鉄筋コンクリート

事務所

駐車場（８０ｍ2）

8ｍ

入口

参考

産業廃棄物の積上げ高さ制限

Ａｍ

地盤面

囲

い

囲

い

Ｂｍ

Ａｍ：Ｂｍ ＝ １：２

50％こう配（約26度）

積上げ高さ制限 ＝ Ａｍ

違反例

Ａｍ

地盤面

囲

い

囲

い

50％こう配を超え，高さＣｍ違反

Ｃｍ

【産業廃棄物が囲いに接しない場合】

50cm

２ｍ

Ａｍ

地盤面

囲

い

囲

い

50％こう配（約26度）

積上げ高さ制限 ＝ Ａｍ

Ａｍ

地盤面

囲

い

囲

い

囲いの頂点から50cm下げていない

違反例

Ｃｍ

50％こう配を超え，高さＣｍ違反

50cm

【産業廃棄物が囲いに接する場合】

地盤面

囲

い

３ｍ

３ｍ以下

4.5ｍ以下

囲いから３ｍ以内で高さ３ｍを超えている

地盤面

囲

い

３ｍ

4.5ｍ以下

高さ4.5ｍを超えている

違反例

【使用済自動車を保管する場合】

保管場所における掲示板の表示例

管理者

及び

連絡先等

保管する産業廃棄物の種類

最大積上げ高さ

株式会社広島産廃　代表取締役　産廃　太郎

所在地　広島県○○市○○町○丁目○番○号

電話　　○○○－○○○－○○○○　内線○○

責任者　環境管理課　　○○，○○

産業廃棄物の保管場所

廃プラスチック類，がれき類（これらのうち　　石綿含有産業廃棄物を含む。）

２ｍ

保管上限

３０㎥

60cm以上

60cm

以上

積替え保管を行う収集　運搬業者は「産業廃棄物の積替え保管場所」と　記載すること。

積替え保管を行う収集　運搬業者及び処分業者　のみ記載すること。