台風1４号の接近に伴う農作物等の被害軽減対策

平成22年10月29日

広島県農林水産局農業技術課

台風14号の接近に伴い農作物等への影響が懸念されます。次の対策を参考に被害の防止及び軽減対策を行ってください。

また，作業中に事故に遭わないよう十分に注意し，安全を確認の上，ほ場や施設の管理を行ってください。

| 作 物 | 事 前 対 策 | 事 後 対 策 |
| --- | --- | --- |
| 大 豆 麦 | ○表面水が早期にほ場外に排水でき るよう明渠等の点検・補修を行う。 | ○滞水している場合，速やかにほ場外に排水する。 |
| 野 菜 | ○表面水が早期にほ場外に排水でき るよう明渠等の点検・補修を行う。 ○収穫可能なものは早めに収穫する。 ○アスパラガス等支柱やネットを設置 しているものは，倒伏等しないよう点 検・補強する。 ○ハウス栽培の対策については，「ハ ウス施設」の項を参照。 | ○滞水している場合，速やかにほ場外に排水する。 ○強風によって生じた傷等から病気が発生しやすくなる。病気の発生を抑制するため殺菌剤の散布など適切な管理に努める。薬剤散布に当たっては，使用基準を厳守する。 |
| 花 き | ○露地キク等が風で傷まないよう事前に支柱等を点検・補強する。 ○表面水が早期にほ場外に排水でき るよう明渠等の点検・補修を行う。 ○ハウス栽培の対策については，「ハ ウス施設」の項を参照。 | ○滞水している場合，速やかにほ場外に排水する。 ○傾いた支柱やずれたネットは，風雨がおさまり次第，直ちに補修する。 ○強風によって生じた傷等から病気が発生しやすくなる。病気の発生を抑制するため殺菌剤の散布など適切な管理に努める。薬剤散布に当たっては，使用基準を厳守する。 |
| 果 樹 | ○防風網の設置，点検を行う。また，防風林と防風林の隙間は風が吹き込みやすいので，隙間に防風網等を設置し防風効果を高める。 ○枝折れ等が懸念されるので，支柱を立て枝を誘引する。 ○苗木・幼木は根張りが十分でなく 倒伏する可能性があるので，支柱を 立て誘引する。 ○落果が多くなると予想される場合 は，収穫可能な果実は早めに収穫する。 ○棚の補強（鉄パイプ等の補強，支柱を増す，棚線の緩みをなくすなど）を行う。 ○ハウス栽培の対策については，「ハ ウス施設」の項を参照。 | ○強風によって枝葉や果実についた傷から病気の発生が多くなる。病気の発生を抑制するため殺菌剤の散布など適切な管理に努める。薬剤散布に当たっては，使用基準を厳守する。 ○雨が少なく潮風により塩分が樹体に付着した場合は，速やかに水で塩分を洗い流す。 ○強風により樹体が倒伏した場合は，特に根に注意しながら早期に樹体を起こし，支柱で支える。 ○落果した果実等は，早期にほ場外へ持ち出し適 切に処分する。 |
| ハウス 施設 | ○ビニールハウス等はサイドビニールを下ろし，妻部分もビニールを張り，すき間風が入らないようにする。 ○ハウスには筋交いを入れたり，浮き上がり防止策として杭をしっかり打ち込み，ビニール押さえのマイカー線等を張り直しておく。 ○強風時は完全密閉し，換気扇を動かしてハウス内を負圧にして，ビニールが内側に吸引されるような状態にする。 ○被覆資材の上から大きい目のネッ トなどで押さえをするとビニールの 振動が少なくり，強風への耐性が増 す。 ○ハウスの強度を上回る強風が予想される場合，事前にビニールを取り外し，ハウス本体の破損を防ぐ。 ○強風で施設周辺の機具等が飛ばないように固定しておく。 | ○台風通過後，晴天となりハウス内の気温が急激に上昇することがあるので，作物がある場合には温度管理に十分注意する。 ○破損箇所は，速やかに修理，補修する。 |
| 飼料作物 | ○収穫前のほ場では，周囲に明渠を敷設する等してできるだけ早期に収穫できるように準備しておく。 | ○収穫前のほ場では明渠等を補修して速やかに排水し，できるだけ早く収穫する。 |
| 畜 産 | ○牛ふん乾燥ハウスやパイプ牛舎は 強風の被害を受けやすいので，フィ ルムの緩みやハウスバンドの点検・ 補修（固定）を行う。 ○畜舎や堆肥舎に雨水が入ってこないように，周囲の排水施設等を点検・清掃しておく。 ○漏電等を防ぐため電気施設の点検を行う。 | ○畜舎等に雨水が流入した場合，速やかに排水に努め，水が引いた後，直ちに消毒薬散布を行う。 ○牛ふん乾燥ハウスが破損した場合，ハウスの補修を早急に行う。ビニール等が破れ，雨水で濡れた牛ふんは，オガクズ等で水分調整をして再度発酵させる。 |

問合せ先

西部農業技術指導所　東広島市八本松町原6869　電話　082-420-9661

東部農業技術指導所　福山市三吉町1丁目1-1　　電話　084-921-1311

北部農業技術指導所　三次市十日市東4丁目6-1　電話　0824-63-5181

県庁農業技術課　　　広島市中区基町10-52　　　電話　082-228-2111（内線3559）