| 別紙様式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在宅介護対応住宅貸付内訳書及び在宅介護対応住宅の構造申立書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在宅介護対応住宅 貸付のみの場合の 貸付申込年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 住宅貸付及び在宅介護対応住宅貸付がある場合の 貸付申込年月日 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借用期間 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 住宅貸付 申込金額 |  |  | 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 円 |
|  | うち在宅介護対応住宅貸付の借用期間 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  | 在宅介護対応住宅貸付申込金額 |  |  | 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 円 |
| 住宅貸付の弁済方法 |  |  |  |  | 弁済月数 月 ・ 月賦弁済額 円 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在宅介護対応住宅の 弁済方法 |  |  |  |  | 弁済月数 月 ・ 月賦弁済額 円 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申込人氏名 |  |  |  |  |  |  |  | 事務長 |  |  | 事務次長 |  |  |  |  | 係 長 |  |  |  |  | 担 当 |  |
| 建築又は購入す る建物の所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要介護者に配慮した構造の内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 住戸内共通部分

| 場 所 |  | 構 造 内 容 又 は 工 事 内 容 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 段差 | 住戸内の床 | 段差なし |  |
| 手すり | 共通 | 手すりの高さは，床仕上面（段差は段鼻）から７５cmを標準 |  |
|  | 階 段 | 片側又は両側に設置 |  |
|  |  | 将来設置できるようにするための下地補強 |  |
|  |  | 端部を２０cm以上水平に伸ばして設置 |  |
|  | 浴 室 | 浴槽出入り用手すり及び浴室出入口用手すりの設置 |  |
|  | 便 所 | 立ち座り，姿勢保持用手すりの設置 |  |
|  |  | 将来設置できるようにするための下地補強 |  |
|  | 脱衣室 | 衣服着脱等用手すりの設置 |  |
|  |  | 将来設置できるようにするための下地補強 |  |
|  | その他 | 廊下・洗面所・居間・食事室・要介護者の寝室に手すりの設置 |  |
| 有効幅員 | 廊 下 | ８５cm以上（柱等の個所は８０cm以上） |  |
|  | 出入口 | ８０cm以上（浴室の出入口は６５cm以上） |  |
| 仕上げ | 床 | 滑りにくく，転倒時の衝撃を和らげる材質により設置 |  |
| 建具 | 玄関ドア | 急激な開閉防止のためのドアクローザー設置 |  |
|  |  | 親子扉（親扉の有効幅員８０cm以上）設置 |  |

- 住戸内各部所

| 場 所 |  |  | 構 造 内 容 又 は 工 事 内 容 |  | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玄関 |  | 出入口 | くつずりと玄関外側の高低差２cm以下，かつ くつずりと玄関内側の高低差５mm以下 |  |  |
|  |  |  | 上がりかまちの段差 | マンション等 １１cm以下 |  |
|  |  |  |  | 戸建住宅 １８cm以下 |  |
| 階 段 |  | 勾配 | ６／７以上，かつ，５５cm≦踏面＋蹴上げ×２≦６５cm |  |  |
| 便 所 |  | 広さ | 内法で間口１.３５m以上，かつ，奥行１.３５m以上 |  |  |
|  |  | 便器 | 腰掛式便器設置 |  |  |
| 洗面所・脱衣室 |  |  | いす座使用可能な洗面台設置 |  |  |
| 浴室 | 広さ |  | 内法で短辺１.４m以上，かつ，広さ２.５㎡以上 |  |  |
|  | 出入口 |  | ２cm以下の単純段差 |  |  |
|  | 出入口建具 |  | 引戸又は折れ戸 |  |  |
|  |  |  | 外部から取り外し可能な構造の内開き戸 |  |  |
|  | 浴槽 |  | 浴槽の縁の高さを３０cmから５０cmとして，浴槽設置 |  |  |
| 台所 |  |  | 自動消火設置，火災警報機又はスプリンクラーの設置 |  |  |
| バルコニーテラス | 出入口 |  | １８cm以下の単純段差 |  |  |
| 要介護者の寝室 |  |  | 通報装置の装置 |  |  |
| 天井走行用リフト |  |  | 要介護者の体安定用シートベルト機能付きであること |  |  |
| エレベーター |  |  | １５０cm角以上のエレベーターホールであり，かつ，奥行１３５cm以上，面積２㎡以上でトランク付きのエレベーターのかごであること |  |  |
| 階段昇降機 |  |  | 階段昇降機の設置 |  |  |

参　考

踏　面

↓

勾配は６／７以内　　　　　　  蹴上げ　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６

７

階　段

くつずり　　　　　　　　　　　 くつずり　→　　　　　玄　関　土　間

玄関の上がりかまち　　　　　　 玄　関　外

部屋の内側を測った場合の一番短い辺の

内法で短辺１.４m以上　　　　　　　　　　　  長さが１.４m以上である。

縁　→　　　　　　　　洗い場から測った浴槽の高さのこと｡

↑　　　　 浴　槽

浴槽の縁の高さ　　　　　　　洗い場